源网荷储平台接入调试手册

目录

1．	数据接入	3

1.1	网络准备（在3中文档填写）	3

1.2	华北服务端	3

1.3	证书认证	3

1.4	总加数据接入	3

1.4.1数据内容和样例	4

1.4.2上送接口	5

1.4.3上送周期	5

1.5	单体模型数据接入	5

1.5.1数据内容和样例	6

1.5.2上送接口	6

1.5.3上送周期	7

1.6	单体量测数据接入	7

1.6.1数据内容和样例	8

1.6.2上送接口	8

1.6.3上送周期	9

1.7	计划申报接入	9

1.7.1数据内容	10

1.7.2上送接口	10

1.7.3上送周期	11

2．	控制、出清和补招下发	11

2.1华北客户端	11

2.2控制下发	11

2.2.1控制内容	11

2.2.2聚合商提交接口（在3中文档填写）	12

2.2.3下发周期	12

2.3出清下发	12

2.3.1出清内容	13

2.3.2聚合商提交接口（在3中文档填写）	13

2.3.3出清周期	14

2.4总加补招下发	14

2.4.1数据内容	14

2.4.2聚合商提交接口（在3中文档填写）	14

2.4.3下发周期	15

2.5单体量测文件补招	15

2.5.1数据内容	15

2.5.2聚合商提交接口	15

2.5.3下发周期	16

3．	聚合商需提交信息整合	16

- 数据接入

  - 网络准备

聚合商在接入前，须提交数据上送客户端IP（包括测试客户端IP及正式客户端IP），其中测试IP须注明测试结束时间。相关内容可参考第三章聚合商需提交的信息整合模板。

  - 华北服务端

华北服务侧本身具备负载均衡功能，但不排除个别聚合商对不同网络连通性不同导致上送异常的问题，所以提供移动和联通两种网络类型IP，可在上送异常时切换使用。

|  | IP1 | IP2 |
| --- | --- | --- |
| 移动 | 223.71.4.101 | 223.71.4.102 |
| 联通 | 202.96.15.45 | 202.96.15.46 |

  - 证书认证

数据上送前须向导入华北电网提供的证书，证书格式包含PKCS12，CER及JKS格式，具体文件内容如下：

  - 总加数据接入

聚合商依据华北电网提供的各类资源总加数据交互清单，通过华北电网提供的总加接口，每分钟上送总加类数据。

1.4.1数据内容和样例

总加数据为华北需要的聚合商各类资源整体数据，内容包括在下述电动汽车，电采暖，分布式储能，工业负荷等点表样式的文件中。具体差异数据可与华北专责进行确认，数据上送时数据的组号根据聚合商接入华北源网荷储系统的系统先后顺序生成，由华北电网提供给各聚合商。

- 电动汽车点表样式：

（2）电采暖点表样式：

- 分布式储能点表样式：

（4）工业负荷点表样式：

1.4.2上送接口

服务地址：https://IP:39091/PostValue

命名空间：http://webservice.nari.com/

方法名称：cmd

参数空间：cmdData

数据内容格式：

{

"组号-点号": 值,

"组号-点号": 值,

"组号-点号": 值

}

其中组号为华北电网提供的聚合商系统号，点号为数据交互清单中数据内容对应的序位。

1.4.3上送周期

总加数据的上送周期为1分钟。

  - 单体模型数据接入

聚合商上送的模型参数根据华北电网统计需求产生，模型文件示例由华北电网提供，通过华北电网提供的单体数据接口，在模型接入（变更）时上送标准的文件名称及全量模型内容。

1.5.1数据内容和样例

单体模型文件的文件名为固定格式的RB文件（聚合商资源简称+_MODEL+上送时间.RB），其内容依据电动汽车，电采暖，分布式储能，工业负荷资源类型对模型参数进行了初步定义。当部分泛在资源接入量很小，由专责确认是否跟其他资源文件共用，目前一个资源文件中最多可上送两类资源类型。

- 电动汽车模型文件样式：

- 电采暖模型文件样式：

- 分布式储能模型文件样式：

- 工业负荷模型文件样式：

1.5.2上送接口

服务地址：https://IP:39090/PostValue

命名空间：http://webservice.nari.com/

方法名称：commitFile

参数名称：filename和filebyte

数据内容（filename）：

{

String格式：模型RB文件名称（聚合商简称+_MODEL+上送时间.RB）

}

数据内容（filebyte）：

{

String格式：将byte字节的文件内容以Base64.getEncoder().encodeToString()接口转为String

}

1.5.3上送周期

模型数据在聚合商模型发生变更时上送，上送范围为变更后的全量模型。

  - 单体量测数据接入

聚合商上送的单体量测数据，根据华北电网核算需求产生，量测文件示例由华北电网提供，通过华北电网提供的单体数据接口，每15分钟上送标准的文件名称及全量模型内容。

1.6.1数据内容和样例

单体量测文件的文件名为固定格式的RB文件（聚合商资源简称+_MEAS+上送时间.RB），其内容依据电动汽车，电采暖，分布式储能，工业负荷资源类型对量测类型进行了初步定义。当部分泛在资源接入量很小，由专责确认是否跟其他资源文件共用，目前一个资源文件中最多可上送两类资源类型。

- 电动汽车15分钟量测文件：

- 电采暖15分钟量测文件：

- 分布式储能15分钟量测文件：

- 工业负荷15分钟量测文件：

1.6.2上送接口

服务地址：https://IP:39090/PostValue

命名空间：http://webservice.nari.com/

方法名称：commitFile

参数名称：filename和filebyte

数据内容（filename）：

{

String格式：量测RB文件名称（聚合商简称+_MEAS+上送时间.RB）

}

数据内容（filebyte）：

{

String格式：将byte字节的文件内容以Base64.getEncoder().encodeToString()接口转为String

}

1.6.3上送周期

单体量测的上送周期为15分钟（每小时00,15,30,45分钟上送）。

  - 计划申报接入

聚合商需要每日申报次日的用电计划，确定次日参与调峰时段和参与调峰功率，华北电网将根据聚合商申报的用电计划制定日前、日内计划并进行出清。

1.7.1数据内容

聚合商申报的计划包括基础负荷（BLD），基准功率（BSP）以及调峰范围（FLD），数据格式为JSON数组，每类申报数据有96点（从00:15-次日00:00，时间间隔为15分钟），用组号之后的序号进行区分，且与数据内容中的秒级时间戳相对应。

将《附录II源网荷储平台接入调试手册》中1.7节“计划申报接入”中1.7.1小节“数据内容”更改为调峰报价（BP）,响应后负荷（FLD）;去除原基础负荷（BLD），基准功率（BSP），调峰范围（FLD）的上送，上送周期和数据组成格式不变，仍为每日96点申报数据，出清数据不发生改变。

1.7.2上送接口

服务地址：https://IP:39091/PostValue

命名空间：http://webservice.nari.com/

方法名称：declare

参数名称：cmdData

数据内容：

[

{“BSP-组号-1”:”值:秒级时间戳”, “BSP-组号-2”:”值:秒级时间戳”,…, “BSP-组号-96”:”值:秒级时间戳”},

{“FLD-组号-1”:”值:秒级时间戳”, “FLD-组号-2”:”值:秒级时间戳”,…, “FLD-组号-96”:”值:秒级时间戳”},

{“BLD-组号-1”:”值:秒级时间戳”,“BLD-组号-2”:”值:秒级时间戳”,…, “BLD-组号-96”:”值:秒级时间戳”}

]

1.7.3上送周期

市场正式运行阶段，每日9点之前上报次日基础负荷，基准功率，调峰范围。

- 控制、出清和补招下发

- 2.1华北客户端

如需进行网络安全设置，华北控制下发客户端IP明细如下：

|  | IP1 | IP2 |
| --- | --- | --- |
| 移动 | 223.71.4.101 | 223.71.4.102 |
| 联通 | 202.96.15.45 | 202.96.15.46 |

- 2.2控制下发

华北电网根据根据聚合商上送的计划制定日前和日内计划，并根据日内计划，每分钟进行控制下发，其中组号为华北电网分配给各聚合商的系统号。

2.2.1控制内容

华北侧下发的控制内容为华北侧认证信息（remoteId、remoteName），控制值，控制时间，AGC投运状态，AGC正控信号，其中AGC投运状态和AGC正控信号在正常控制下发是都为1，非1时则不进行相应。

2.2.2聚合商提交接口

控制接口由聚合商侧提供，须使用SOAP风格的WEBSERVICE，开发完成之后，聚合商需提供服务地址，命名空间，方法名称，参数名称。相关内容可参考第三章聚合商需提交的信息整合模板。

华北侧下发的数据内容：

{

"remoteId": "91855fca-7186-4dea-bf86-ce88b3626d9d",

"remoteName": "HUABEISG",

"cmdData": {

"组号-1": 控制值,

"组号-2": 控制时间,

"组号-3": AGC投运状态,

"组号-4": AGC正控信号

}

}

2.2.3下发周期

市场正式运行阶段，控制下发的周期为1分钟。

- 2.3出清下发

华北电网会根据前一日市场运行情况，下发出清，同时依据聚合商上送当日计划，整体核算后下发日前计划，其中组号为华北电网分配给各聚合商的系统号。

2.3.1出清内容

下发0:45-07:00和12:45-16:00调峰时间段内40点的出清价格，调峰收益率，调峰收益，日前计划，各时间节点的出清与出清内容中的秒级时间戳一致。同时根据聚合商当日计划，核算制定出96点日前计划，其中组号为华北电网分配给各聚合商的系统号。

2.3.2聚合商提交接口

控制接口由聚合商侧提供，须使用SOAP风格的WEBSERVICE，开发完成之后，聚合商需提供服务地址，命名空间，方法名称，参数名称。相关内容可参考第三章聚合商需提交的信息整合模板。

华北侧下发的数据内容：

[

{“CP-组号-1”:”值:秒级时间戳”, “CP-组号-2”:”值:秒级时间戳”,…, “CP-组号-40”:”值:秒级时间戳”},

{“PR-组号-1”:”值:秒级时间戳”, “PR-组号-2”:”值:秒级时间戳”,…, “PR-组号-40”:”值:秒级时间戳”},

{“FEE-组号-1”:”值:秒级时间戳”, “FEE-组号-2”:”值:秒级时间戳”,…, “FEE-组号-40”:”值:秒级时间戳”},

{“DAP-组号-1”:”值:秒级时间戳”, “DAP-组号-2”:”值:秒级时间戳”,…, “DAP-组号-96”:”值:秒级时间戳”}

]

其中，CP表示出清价格，PR为调峰收益率，FEE为调峰收益，DAP为日前计划，具体值后边的秒级时间戳为值的对应时间。

2.3.3出清周期

市场正式运行阶段，每日23点出清前一日的出清价格，调峰收益率，调峰收益和日前计划，在23：30时补发一次出清。

- 2.4总加补招下发

2.4.1数据内容

下发认证信息，补招类型，组号和时间戳，返回时间戳对应分钟级时间的点号和值

2.4.2聚合商提交接口

控制接口由聚合商侧提供，须使用SOAP风格的WEBSERVICE，开发完成之后，聚合商需提供服务地址，命名空间，方法名称，参数名称。相关内容可参考第三章聚合商需提交的信息整合模板。

华北侧下发的数据内容：

{

"remoteId": "91855fca-7186-4dea-bf86-ce88b3626d9d",

"remoteName": "HUABEISG",

"group":"组号",

"type":"total",

"timestamp":"10位秒级时间戳"

}

聚合商返回值：

返回值：

{

"组号-点号": 值,

"组号-点号": 值,

"组号-点号": 值

}

2.4.3下发周期

数据缺失时手动下发，聚合商需要把相应总加数据保存2个月。

- 2.5单体量测文件补招

2.5.1数据内容

下发认证信息，补招类型，组号和时间戳，返回时间戳对应的整15分钟的单体量测文件数据流。

2.5.2聚合商提交接口

控制接口由聚合商侧提供，须使用SOAP风格的WEBSERVICE，开发完成之后，聚合商需提供服务地址，命名空间，方法名称，参数名称。

华北侧下发的数据内容：

{

"remoteId": "91855fca-7186-4dea-bf86-ce88b3626d9d",

"remoteName": "HUABEISG",

"group":"组号",

"type":"single",

"timestamp":"10位秒级时间戳"

}

聚合商返回值：

String格式：将byte字节的文件内容以Base64.getEncoder().encodeToString()接口转为String

2.5.3下发周期

数据缺失时手动下发，聚合商需要把相应单体量测数据保存2个月。

- 聚合商需提交信息模板